NÁVOD NA POUŽITIE

Terrario Oasis Tropical – automatický zavlažovač

Popis produktu

Automatický teráriový postrekovač s integrovaným čerpadlom a programátorom.
Zariadenie vytvára jemnú hmlu (mikrokvapôčky), ktorá efektívne zavlažuje rastliny a substrát a zároveň zvyšuje vlhkosť v teráriu.

Použitím systému Terrario Oasis Tropical vytvárate prirodzené tropické podmienky vhodné pre plazy, obojživelníky a rastliny.

Obsah balenia

Riadiaca jednotka s čerpadlom a programátorom
2 rozprašovacie trysky
Filter na čistenie vody
Spojky, kolienka a konektory
5 držiakov na uchytenie hadičky
Hadička (5 m)
Rezačka hadičky
2 koncové uzávery hadice
Napájanie 230 V (EU)

Rozmery zariadenia: 8 × 10 × 3,5 cm

Odporúčaná voda

Odporúča sa používať demineralizovanú alebo filtrovanú vodu, aby sa minimalizovalo usadzovanie vodného kameňa v zariadení.

Inštalácia

Spojte hadičky a trysky pomocou rýchlospojok podľa potreby.
Hadičku skráťte na požadovanú dĺžku.
Odporúčaná vzdialenosť medzi tryskami je 10 až 20 cm.

Filter umiestnite do nádoby s vodou tak, aby bol úplne ponorený, ideálne na dne nádoby.

Režimy zariadenia

Zapnutý režim
Indikátor MODE svieti, displej je vypnutý. Zariadenie pracuje nepretržite.

Automatický režim
Svietia všetky tlačidlá, displej je zapnutý a zobrazuje odpočítavanie.

Vypnutý režim
Svieti iba tlačidlo MODE, displej je vypnutý a zariadenie nepracuje.

Ovládanie

SPRAY
Každé stlačenie pridá 5 sekúnd postreku.
Maximálna doba postreku je 60 sekúnd.

MODE
Prepína režimy: zapnutý, automatický, vypnutý.

PAUSE
Slúži na nastavenie intervalu medzi postrekmi.
Každé stlačenie pridá 1 hodinu.
Maximálny interval je 24 hodín.

Nastavenie automatického režimu

Pripojte zariadenie do elektrickej siete.
Na displeji sa zobrazí „8888“.

Po približne 3 sekundách sa zariadenie prepne do vypnutého režimu.

Stlačte tlačidlo MODE pre zapnutie zariadenia.
Opätovným stlačením MODE prejdete do automatického režimu.

Do 5 sekúnd nastavte:
dĺžku postreku pomocou tlačidla SPRAY
interval medzi postrekmi pomocou tlačidla PAUSE

Po 5 sekundách nečinnosti sa spustí automatický cyklus:
postrek → pauza → postrek → pauza

Displej zobrazuje aktuálne odpočítavanie cyklu.

Pre ukončenie automatického režimu stlačte tlačidlo MODE.
Pre zmenu nastavení zopakujte celý postup.

Pamäťová funkcia

Zariadenie si pamätá posledné nastavenie.
Po výpadku elektriny sa po opätovnom zapnutí automaticky obnoví a pokračuje v prevádzke.

Bezpečnostné pokyny

Zariadenie nie je určené na používanie osobami s obmedzenými schopnosťami bez dozoru.
Deti môžu zariadenie používať len pod dohľadom dospelej osoby.

Pred údržbou vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete.
Nikdy nemanipulujte so zariadením vo vode, ak je pripojené k elektrine.

Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.

Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený kábel, zástrčka alebo samotné zariadenie.
Poškodený kábel nie je možné opravovať ani vymieňať – v takom prípade zariadenie nepoužívajte.

Pri poruche kontaktujte odborný servis.

Odporúčanie pre použitie (GeckoSVK)

Pre tropické teráriá, napríklad pre pagekóny:

Odporúčané nastavenie
2× denne
10 až 15 sekúnd
ráno a večer

Odporúčame skôr kratšie a častejšie rosenie ako dlhé cykly, aby nedošlo k premokreniu substrátu.